АО «КемВод» информирует потребителей централизованной системы питьевого водоснабжения г. Кемерово, пос. Ягуновского и ж. р. Кедровки о качестве питьевой воды и её соответствии установленным стандартам (СанПиН 1.2.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»).

| 2-й подъём НФС-2 Апрель 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |  |  |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 34 | - | 1 | 5 | 2,8 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 34 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 34 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Колифаги | БОЕ в 100 см3 | Отсутствие | 9 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 см3 | Отсутствие | 9 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Запах при 200С | баллы | 2 | 60 | - | 0 | 1 | 1 |
| Запах при 600С | баллы | 2 | 60 | - | 1 | 2 | 2 |
| Привкус | баллы | 2 | 60 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градусы | 20 | 360 | - | 2,5  0,1 | 4,4  1,4 | 3,3  1,1 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 360 | - | менее 1,0 | менее 1,0 | менее 1,0 |
| Обобщённые показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 2 | - | 2 | - | 152,6±10,0 |
| Жёсткость общая | 0 Ж | 7,0 | 2 | - | 2 | - | 1,6±0,2 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 2 | - | 2 | - | 0,009 0,005 |
| Анионные поверхностно-активные вещества | мг/дм3 | 0,5 | 2 | - | 2 | - | Менее 0,025 |
| Фенолы летучие (гидроксибензол) | мг/дм3 | 0,001 | 2 | - | 4 | - | Менее 0,0005 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарный остаточный хлор | мг/дм3 | 1,20 | 260 | - | 0,53±0,14 | 1,23±0,22 | 0,81±0,16 |
| Свободный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,3 - 0,5 | 720 | - | 0,03 0,02 | 0,54 0,15 | 0,37 0,12 |
| Хлораминовый хлор | мг/дм3 | - | 260 | - | менее 0,02 | 0,69 0,17 | 0,54 0,12 |
| Аммиак и ион аммония (по азоту) | мг/дм3 | 1,5 | 11 | - | менее 0,08 | менее 0,08 | менее 0,08 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | 5 | - | менее 0,1 | менее 0,1 | менее 0,1 |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,2 | 1 | - | 0,11±0,03 | 0,11±0,03 | 0,11±0,03 |
| Барий | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,08 0,02 | 0,08 0,02 | 0,08 0,02 |
| Бериллий | мг/дм3 | 0,0002 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Бор | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | 0,03±0,01 | 0,03±0,01 | 0,03±0,01 |
| Кадмий (суммарно) | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Марганец (суммарно) | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,015±0,004 | 0,015±0,004 | 0,015±0,004 |
| Медь (суммарно) | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | 0,003±0,001 | 0,003±0,001 | 0,003±0,001 |
| Молибден (суммарно) | мг/дм3 | 0,07 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Мышьяк (суммарно) | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Никель (суммано) | мг/дм3 | 0,02 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 45,0 | 1 | - | 4,0±0,6 | 4,0±0,6 | 4,0±0,6 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | 3,0 | 1 | - | Менее 0,003 | Менее 0,003 | Менее 0,003 |
| Ртуть (суммарно) | мг/дм3 | 0,0005 | 1 | - | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 |
| Свинец (суммарно) | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Селен | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | 0,008±0,002 | 0,008±0,002 | 0,008±0,002 |
| Стронций | мг/дм3 | 7,0 | 1 | - | 0,33 0,07 | 0,33 0,07 | 0,33 0,07 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 500 | 1 | - | 23,8 4,8 | 23,8 4,8 | 23,8 4,8 |
| Фторид-ион | мг/дм3 | 1,2 | 1 | - | 0,20 0,02 | 0,20 0,02 | 0,20 0,02 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 350 | 1 | - | 6,9±0,5 | 6,9±0,5 | 6,9±0,5 |
| Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Органические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензол | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Бенз(а)пирен | нг/дм3 | 10,0 | 1 | - | Менее 0,5 | Менее 0,5 | Менее 0,5 |
| Хлороформ | мг/дм3 | 0,06 | 1 | - | 0,079±0,040 | 0,079±0,040 | 0,079±0,040 |
| Четыреххлористый углерод | мг/дм3 | 0,002 | 1 | - | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 |
| Дибромхлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | Менее 0,0010 | Менее 0,0010 | Менее 0,0010 |
| Бромдихлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | 0,0022±0,0006 | 0,0022±0,0006 | 0,0022±0,0006 |
| Трихлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 |
| Тетрахлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 |

| водозабор п.Ягуновский (насосная станция 2 подъёма) Апрель 2020 г |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |  |  |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 30 | - | 1 | 4 | 2,3 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 30 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 30 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |

| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запах при 20 0С | балл | 2 | 30 | - | 0 | 1 | 1 |
| Запах при 60 0С | балл | 2 | 30 | - | 1 | 2 | 2 |
| Привкус | балл | 2 | 30 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градус цветности | 20 | 30 | - | Менее 1,0 | 1,3±0,5 | Менее 1,0 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 30 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| Обобщённые показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Водородный показатель | Единицы рН | В пределах 6-9 | 1 | - | 8,3±0,2 | 8,3±0,2 | 8,3±0,2 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 1 | - | 393,6±10,0 | 393,6±10,0 | 393,6±10,0 |
| Жёсткость общая | 0Ж | 7,0 | 1 | - | 5,5±0,8 | 5,5±0,8 | 5,5±0,8 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 1 | - | 0,50±0,10 | 0,50±0,10 | 0,50±0,10 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,008±0,004 | 0,008±0,004 | 0,008±0,004 |
| Анионные поверхностно-активные вещества | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | Менее 0,025 | Менее 0,025 | Менее 0,025 |
| Фенолы летучие (гидроксибензол) | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарный остаточный хлор | мг/дм3 | 1,2 | 30 | - | 0,30 0,07 | 0,55 0,13 | 0,40 0,10 |
| Свободный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 30 | - | 0,30 0,09 | 0,55 0,17 | 0,39 0,12 |
| Хлораминовый хлор | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 30 | - | Менее 0,02 | 0,08 0,03 | Менее 0,02 |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,2 | 1 | - | 0,09±0,02 | 0,09±0,02 | 0,09±0,02 |
| Аммиак и аммоний ион ( по азоту) | мг/дм3 | 1,5 | 1 | - | 0,08±0,02 | 0,08±0,02 | 0,08±0,02 |
| Бор | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | 0,07 0,02 | 0,07 0,02 | 0,07 0,02 |
| Железо (суммарно) | мг/дм3 | 0,3 | 1 | - | Менее 0,10 | Менее 0,10 | Менее 0,10 |
| Кадмий (суммарно) | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Марганец (суммарно) | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,0018±0,0006 | 0,0018±0,0006 | 0,0018±0,0006 |
| Медь (суммарно) | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | 0,0023 0,0010 | 0,0023 0,0010 | 0,0023 0,0010 |
| Молибден (суммарно) | мг/дм3 | 0,07 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Мышьяк (суммарно) | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Никель (суммарно) | мг/дм3 | 0,02 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 45,0 | 1 | - | 1,2±0,2 | 1,2±0,2 | 1,2±0,2 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | 3,0 | 1 | - | Менее 0,003 | Менее 0,003 | Менее 0,003 |
| Ртуть (суммарно) | мг/дм3 | 0,0005 | 1 | - | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 |
| Свинец (суммарно) | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 500 | 1 | - | 20,1 4,0 | 20,1 4,0 | 20,1 4,0 |
| Фторид-ион | мг/дм3 | 1,2 | 1 | - | 0,28 0,03 | 0,28 0,03 | 0,28 0,03 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 350 | 1 | - | 6,4±0,5 | 6,4±0,5 | 6,4±0,5 |
| Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |

| ж.р.Кедровка (3 подъём ) апрель 2020 г |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК),не более | Количество отобранных проб | Количество проб не соотвующих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |  |  |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 5 | - | 2 | 3 | 2,4 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 5 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 5 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Запах при 20 0С | балл | 2 | 5 | - | 0 | 0 | 0 |
| Запах при 60 0С | балл | 2 | 5 | - | 1 | 1 | 1 |
| Привкус | балл | 2 | 5 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градус цветности | 20 | 5 | - | Менее 1,0 | 1,3±0,4 | Менее 1,0 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 5 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| Обобщённые показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| рН | Единицы рН | В пределах 6-9 | 1 | - | 7,5±0,2 | 7,5±0,2 | 7,5±0,2 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 1 | - | 329,2±10,0 | 329,2±10,0 | 329,2±10,0 |
| Жёсткость | 0Ж | 7,0 | 1 | - | 5,2±0,8 | 5,2±0,8 | 5,2±0,8 |
| Перманганатная окисляемость | мг/дм3 | 5,0 | 1 | - | Менее 0,25 | Менее 0,25 | Менее 0,25 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,008 0,004 | 0,008 0,004 | 0,008 0,004 |
| Анионные поверхностно-активные вещества | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | Менее 0,025 | Менее 0,025 | Менее 0,025 |
| Фенолы ( общие и летучие ) | мг/дм3 | 0,0010 | 1 | - | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 5 | - | 0,28 0,07 | 0,34 0,08 | 0,32 0,08 |
| Свободный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 5 | - | 0,25 0,07 | 0,33 0,10 | 0,30 0,09 |
| Хлораминовый хлор | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 5 | - | Менее 0,02 | 0,09 0,03 | 0,02±0,01 |
| Железо | мг/дм3 | 0,3 | 5 | - | Менее 0,10 | Менее 0,10 | Менее 0,10 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 5 | - | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| Органические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Хлороформ | мг/дм3 | 0,06 | 1 | - | 0,0011±0,0006 | 0,0011±0,0006 | 0,0011±0,0006 |
| Четыреххлористый углерод | мг/дм3 | 0,002 | 1 | - | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 |
| Дибромхлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | Менее 0,0010 | Менее 0,0010 | Менее 0,0010 |
| Бромдихлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | 0,0012±0,0005 | 0,0012±0,0005 | 0,0012±0,0005 |
| Трихлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 |
| Тетрахлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 |

Нормативы приведены согласно: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями СанПиН 2.1.4.2496-09), ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»

Заведующий   ЛККПиПВ                                                 Я.В.Припускова